Załącznik nr 1 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe,

gmina Czarnia numer ewidencyjny drogi 687.

	Lp.


	Podstawa obliczeń
	                Rodzaj robót
	Jednostka miary
	Ilość jednostek

	   1.

  2.

  3. 

  4.

 1.

  2.

  3.
	 Plan sytuacyjny

Profil podłużny

Profil podłużny

Plan sytuacyjny + pomiar w terenie

Przekrój normalny + plan sytuacyjny

Przekrój normalny +plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny
	 ROBOTY  ZIEMNE  

 Dowóz piasku samochodami samowy-  

 ładowczymi  na odległość średnio ok.   

 1,5 km.

Mechaniczne plantowanie nawiezio-nego piasku.

Wyprofilowanie drogi przy użyciu równiarki. 

Poszerzenie 2 szt. istniejących prze-pustów   (ułożenie  przepustów pod koroną drogi rury o średnicy 60 cm wraz z umocnieniem ścianek czołowych darniną).
   NAWIERZCHNIA

Wykonanie nawierzchni żwirowej jed-nowarstwowej o grubości 20 cm, szero-kości 4,5 m i długości 1.020m oraz jej zagęszczenie i wyprofilowanie przy użyciu równiarki.

Wyprofilowanie poboczy przy użyciu równiarki.

Wykonanie 2 szt. zjazdów żwirowych

o  pow. 15m2   każdy,  grubość  nawie-rzchni  20 cm.
	      m3
      m3

      m2

      m
     m2

     m² 
     szt.

    
	     300 

     300

  8.160

        7

  4.590

 1.530

      2


