                                       Kosztorys nakładów rzeczowych

Opis kosztorysu;

Przebudowa drogi gminnej obejmującej działki ewid. nr 38 i 123/1 we wsi Długie od km 2+726 do km 4+326
Wartość kosztorysu;

Słownie;…………………………………………………………………………………………….
	Lp
	Nr SST
	Poz.
	Opis
	 Jed.m.
	Ilość 
	Cena
	Wartość

	                 O1                            ROBOTY   PRZYGOTOWAWCZE

	1
	01.01.01
	11
	Odtworzenie trasy i punktów
 wysokościowych w terenie równinnym wg planu sytuacyjnego.
	  km
	  1,60
	
	

	2
	01.02.04
	91
	Rozebranie ścianek czołowych przepustu.
	  m³
	  1,60
	
	

	
	        03
	           ODWODNIENIE  KORPUSU   DROGOWEGO

	3
	03.01.01
	11
	Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 60 cm wraz ze ściankami czołowymi.
	  m
	    4
	
	

	               04
	             PODBUDOWY

	4
	04.01.01
	12
	Wykonanie koryta mechanicznie poprzez profilowanie i zagęszczenie podłoża w gr. kat III  na drodze głównej i 5 zjazdach gospodarczych dł.3 mb każdy.
	  m²
	7.328
	
	

	5
	04.04.01
	11
	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego , warstwa dolna gr. 
 warstwy 15 cm
	  m²
	7.328
	
	

	6
	04.05.01
	12
	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  na 
miejscu gr. warstwy 15 cm
	  m2
	7.005
	
	

	               05                                     NAWIERZCHNIE

	7
	05.03.05
	26
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm
	  m²
	6.520
	
	

	              06                           ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	8
	06.03.01
	31
	Uzupełnianie poboczy pospółką obustronnie warstwa gr. 10 cm
	   m²
	3200
	
	

	             07                     URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

	9
	07.02.01
	11
	Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słu-pkach z rur stalowych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.
	 szt.
	   2
	
	

	10
	07.02.01
	44
	Przymocowanie tarcz znaków 
drogowych odblaskowych do gotowych słupów zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.


	  szt.
	   2
	
	


                                                                                                                             ………………………..                                                                                           

                                                                                                                              /Podpis wykonawcy/
