	30.

d.3
	KNR 0-19
1023-11
	Montaż okien rozwieranych i  uchylno-rozwieranych  dwudzielnych  z PCV z obróbką obsadzenia o pow. Ponad 2,5 m² - profil pięciokomorowy PCV, szklo 4/16/4 thermofloat , współ. przenikania  ciepła 1,1 W/m²K  
3.70*1.95
	m²
	7,215
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7,215

	31.
d.3
	KNR 0-19
0929-01
	Jak wyżej lecz wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV pow. do 0.4 m²
0.60*0.56*2
	m²
	0,672
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,672

	32.
 d.3
	KNR 0-19
0929-07
	Jak wyżej lecz wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylono – rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad1.5 m2
1.80*1.35*5+1.17*1.95+2.30*1.95*31
	m²
	153,467
	

	
	
	
	
	RAZEM
	153,467

	33.
d.3
	KNR 2-02
0129-01
	Obsadzenie prefabrykowanych  podokienników  ,dł. 60 cm i szer.30 cm
szt. 2
	szt.
	2,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	34.
d.3
	KNR 2-02
0129-02
	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł. 3,70 i szer.30 cm 

- podokienniki z konglomeratu – szt.1
	szt.
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	35.
d.3
	KNR 2-02
0129-02
	Obsadzenie prefanb.podokienników,dl.180 cm i szer.30 cm,  podokienniki z konglomeratu – szt. 5

	szt.
	5,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.000

	36.
d.3
	KNR 2-02
0129-02
	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników ,dl 120 cm i  szer.30 cm 
–podokienniki z konglomeratu - szt. 1

	szt.
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	1,000

	37.
d.3


	KNR 2-02
0129-02
	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników ,dł.  230 cm  i szer. 30 cm
- podokienniki z konglomeratu szt. - 31
	szt.


	31,000
	

	
	
	
	
	 RAZEM
	31,000

	38.
d.3
	KNR 0-19
0929-12
	Wymiana drzwi drewnianych zewnętrznych na drzwi z PCV – z profili pięciokomorowych, szyba bezpieczna  antywłamaniowa
1.14*2.82+1.47*2.45+1.45*2.48
	m²
	10.412
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.412

	39.
d.3
	KNNR 3
0605-05
	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków
- pokój nauczycielski ; 5.00*5.75+[5.00+5.75]*2*3.10-
   3.70*1.95
- ościeża wymienianych okien; [1.80+1.35*2]*5+[1.17+1.95*2]+[2.30+1.95*2]*31+[0.60+0.55*2]*2+ 1.14+2.82*2+1.47+2.45*2+1.45+2.48*2]*0.30
	m²

m²
	88.185

72.819
	

	
	
	
	
	RAZEM
	161.004

	4
	
	                             ROBOTY  WEWNĘTRZNE
	
	
	

	4.1.
	
	Zamurowania, podokienniki wewnętrzne, tynki wewnętrzne
	
	
	

	40
d.4. 1
	KNR 4-01
0304-02
	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo - wapiennej bloczkami z betonu komórkowego.
Wnęka – pokój nauczycielski (3.70+0.47*2)*1.05+0.47*2*1.95]*0.40
	m³
	2.682
	


	
	
	
	
	RAZEM
	2.682

	4.2.
	
	Podłoża i posadzki
	
	
	

	41

d.4.2
	KNR 2-02

0609-03
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa EPS/100 GR. 4 cm
Pokój nauczycielski 5.00*2.00
	m²
	10.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.000

	42.

d.4.2
	TZKNBK VII-49
	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCV na sucho – 10
	m²
	10.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.000

	43

d.4.2
	KNR 4-01

0211-01
	Nacięcie podłoża    istniejących posadzek lastrico

wejście główne 16.50
wiatrołap 8.30

rekreacja 54.80
	m²

m²

m²
	16.500

  8.300

54.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	79.600

	44.
D.4.2
	NNRNKB

2022809-04
	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych gres o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach ponad 10 m²
79.60 + 10.00 m² - pokój nauczycielski
	m²
	89.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	89.600

	45.
d.4.2
	NNRNKB

2022809-04
	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych gres o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach  o pow. ponad 10.0 m*

- wejście główne 5.00+2.10*2-1.45

- wiatrołap  [3.94+2.10]*2-1.50*2

- rekreacja (11.37+5.81)*2-(0.80+0.90+1.55+1.50+2.47+2.92+1.50)

- pokój nauczycielski 2.00+5.00+2.00
	m²

m²

m²

m²
	  7.750

  9.080

22.720

  9.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	48.550

	5.
	
	 ELEWACJA
	
	
	

	46.
d.5
	KNR 0-23

2611-01
	Przygotowanie starego podłoża  pod docieplenie metoda lekką mokrą-oczyszczenie mechaniczne i zmycie
 elewacja wschodnia m² 
	m²
	295.33
	

	
	
	
	
	RAZEM
	295.33

	47.
d.5
	KNR 4-01

0701-02
	Odbicie tynków  zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m² przyjęto 10% powierzchni

295.33*0.10
	m²
	29,530
	

	
	
	
	
	RAZEM
	29.530

	48.
d.5
	KNR 4-01

0723-03
	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły, pustaków, gazo i pianobetonowych (do 5 m² w jednym miejscu) – naprawa odparzonych i zmurszałych tynków- przyjęto 10% powierzchni
295,33 *0.10
	m²
	29.530
	

	
	
	
	
	RAZEM
	29.530

	49.
d.5
	KNR 0-23

2611-02
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką mokrą – jednokrotne gruntowanie emulsją

295,33
	m²
	295,330
	

	
	
	
	
	RAZEM
	295.330

	50.
d.5
	KNR -023

2614-02
	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS/70 frezowane gr. 8 cm- przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie  wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki – tynk mineralny.

295,33 m²
	m²
	295.330
	

	
	
	
	
	RAZEM
	295.330

	51.
d.5

	KNR 0-23

2614-02

	Docieplenie ościeży o szer. 25 cm z cegły płytami styropianowymi –EPS/70 gr. 2 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz przygotowaniem podłoża i ręczne wyk. Wyprawy elew. z gotowej. suchej mieszanki – tynk mineralny.
32.475 m²
	m²
	32.475
	

	
	
	
	
	RAZEM
	32.475

	52.
d.5
	KNR 0-23

2619-09
	Zamocowanie listwy cokołowej

37.210 m
	m
	37.210
	

	
	
	
	
	Razem
	37.475

	53.
d.5
	KNNR 2

1001-05

analogia
	Tynk zewnętrzny kamyczkowy na cokole – norma tynku 6 kg/m²,preparat gruntujący 0.2 kg/m².

- cokół  - 37.21*0.4

- wejście główne – 10,46 
	m²

m²
	14.884

10.460
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25.344

	54.
D.5
	KNNR 2

1501-01
	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m

- elewacja wschodnia – 295.330
	m²
	295.330
	

	
	
	
	
	RAZEM
	295.330

	55.
d.5
	
	Czas pracy rusztowań grupy I – ustala Wykonawca w zależności od ilości brygad  i zmianowości
	
	
	

	                                          6. SCHODY ZEWNĘTRZNE + KONSTRUKCJA DASZKU

	 56.
d.6


	KNR 2-01
0310-02
	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna  do 1.5 m i głębokości  do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład grunt kat. III.
1.60*1.60*1.10*2

[1.50*2+5.00]*0.20
	m³

m²
	5.632

1.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.232

	57.
d.6
	KNR 2-01

0320-02
	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych  głębokości do 1.5 m, grunt kat. III-IV.

5.632 – 0.352
	m³
	5.280
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.280

	 58.
d.6
	KNR 2-02
	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0.5 m³
0.40*0.40*1.10*2
	m³
	0.352
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.352

	 59
d.6
	Kalkulacja

własna
	Słup stalowy z rury o śred. 120 mm , dł. 3.55 z głowicą do montażu płatwi – kompletny z pomalowaniem dwukrotnym

szt. 2
	szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	 60.
d.6
	KNR 5-08

0401-18
	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów – kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w podłodze z cegły – aparat o 3-4 otworach mocujących – montaż obejmy do płatwi z profilu zimnogiętego – szt. 2
	szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	61.
d.6
	Kalkulacja

wlasna
	Mocowanie na gotowym podłożu – montaż obejm do mocowania płatwi z profili zimnogiętych na cztery kotwy – szt. 2
	szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	62.
d.6
	KNR  2-02

0206-01
	Ściany betonowe proste gr. 20 cm o wys. do 3.00 m

[1.50*2+5.00]*1.00
	m²
	8.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	63.
d.6
	KNR 2-02

0218-01
	Stopnie betonowe zewn. na gotowym podłożu

[1.50*5.00+0.30*0.15/2*3*5.00]*0.15
	m³
	1.176
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.176

	64.
d.6
	NNRNKB
202 1134-01
	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
- schody istniejące 1.00*1.80+(1.30*2+1.80)*(0.30+0.16)
	m²
	3.824
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.824

	65.
d.6
	KNNR 2

1209-06
	Wyrównanie podłoża zaprawą  klejową CM-17 gr. 2 mm 

 Krotność =2
	m²
	3.824
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.824

	66.
d.6
	NNRNKB

202 2810 -05
	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych gres o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm 

- schody nowe [0.30+0.15]*3*5.00
- schody istniejące 1.00*1.80+(1.30*2+1.80)*(0.30+0.16)
	m²

m²
	6.750

3.824
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.574

	67.
	
	Montaż podokienników zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej płaskiej pod oknami w elewacji wschodniej wszystkie  o szer. 28 cm
- długość 2.30 – szt. 18

-              3.70 – szt.   1

-              1.75 – szt.   1 
	
	
	


PAGE  
6
3

